附件1： 实时动态血糖监测系统参数

| 功能 | 特性 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 动 态 血 糖 监 测 系 统 | 血 糖 监 测 | 血糖设定目标值为合理范围而非具体数值 |
|  |  | 血糖目标设定范围：(2.2- 22.2) mmol/L |
|  |  | 图形显示历史血糖：3小时和6小时、12小时、24小时血糖图 * |
|  |  | 探头报警休眠设置::有 |
|  |  | 探头更新历史:有 |
|  |  | 有高血糖报警功能 |
|  |  | 有低血糖报警功能 |
|  |  | 有血糖变化速率提醒功能 |
|  |  | 探头设计为软电极 * |
|  |  | 工作状态显示:有 |
|  |  | 有高血糖报警休眠设置 |
|  |  | 有低血糖报警休眠设置 |
|  |  | 实时血糖监测功能：有 |
|  | 软件管理系统 | 探头数据传输方式：无线 |
|  |  | 探头数据下载记录功能：有 |
|  |  | 有胰岛素泵泵数据下载功能：有 * |
|  |  | 数据分析具体全面；指血糖和探头都有分析 |
|  |  | 可以配合美敦力胰岛素泵数据进行分析 |
|  |  | 可生成PDF和EXCEL文件，满足临床和科研需要 |